第四包 外科手术头灯

手术头灯参数(含手术放大镜)

1.  采用LED光源，减去更换灯泡的烦恼；

2. 出色的亮度和照射范围；

3. 一体化设计，比分离式头灯更轻巧，适用，易携带；

4. 电池为镍氢电池，安全可靠，续航持久；

5. 防尘构造，更干净；

6. 支持2.5小时快速充电；

7. 优越的电池性能充电次数高达1500次以上；

8. 无线路牵扯轻松操作；

9. 亮度有高、中、低三档可调，满足医生亮度需求；

10.配备中间电源开关，使医生助手轻松操作；

11.配备多层镜片镀膜技术提高光的透过性；

12.且中心部更加明亮，非常适合聚焦精细检查；

13.为用户提供高亮度的深度照明；

14.连接AC电源后可无间断的持续照明,可满足12小时以上的照明需求；

15.同时LED为100%光能输出，无需担心耗热所带来的电池损耗；

16.配套放大镜；

照明系统技术参数

1．额定功率：3W白色LED；

2．色温：6500K；

3．照度（距离400mm、200mm）：32000Lux 、156000Lux；

4．亮度调节：有；

5．视野范围（距离400mm）：Φ100；

6．光源寿命：≥50000h；

7．快速充电时长：2.5小时；

8．电池输出电压：3.7V；

9．电池供电时间（中档）：≥7.5小时；

10．充电电压：AC 110/220V；

11．充电次数：>1500次；

12．灯筒重量：18g；

13．持续照明系统：有；

14．开关便捷控制：有；

15．是否可加装摄像系统：是；

配套放大镜技术参数

1. 采用高质量光学镜片和超轻金属镜筒相结合；使放大镜重量轻的同时，成像清晰，高亮度及真彩

无色差。

2. 独特的多层覆膜技术，光通过镜片时几乎无损，保持放大镜最高透光性能的同时最大幅度减少反射。

3. 观察距离：镜筒独立调节350mm-550mm

4. 瞳孔间距：镜筒独立调节47mm-74mm

5. 视野范围：58mm-113mm

6. 放大倍率：2.0 - 2.5倍

7. 调焦补正视力：近视300度以内及老花150度以内均可以进行双眼独立补正。

8．具有上下翻转时的定位装置