第二包儿童可视喉镜技术参数

1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

* 2、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

* 3、一次性喉镜片可插入镜片长度：88mm

* 4、渐缩型镜片前端厚度：10.5mm

* 5、镜片角度：33度

* 6、视场角60º±15%

7、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

8、显示器线素不低于320*240

9、分辨率≥3.72 LP/mm

* 10、纺锤型短手柄设计，握持舒适

* 11、具有特殊防雾功能

12、充电器输入：100-240VAC 50/60Hz

13、充电器输出：5V，1000mA

14、充电时间：＜4小时

15、持续放电时间：＞3小时

16、充电次数：＞300次

17、内置可充电式锂电子聚合物电池

18、由厂家负责售后服务